VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 1

Veřejná zakázka

Fukovský výběžek – společně nezapomeneme (Aktivita: Obnova rozhledny na Jitrovníku)

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 9.240.000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/ |
| Datum zahájení řízení | 19. 12. 2024 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/.

Zadavatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 07. 01. 2025

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 Zákona, na základě vlastního podnětu, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení. Zároveň zadavatel přistupuje k doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Zadavatel doplňuje, že součástí akce je i dodávka a montáž mobiliáře uvedeného v situačních výkresech. V rozpočtu jsou náklady na dodávky těchto konstrukcí zahrnuty v pol. č. 18-20 a 26. Pro jasnou představu o této dodávce doplňujeme níže textový popis mobiliáře a přikládáme výkresovou část. Účastnící tedy náklady na dodávku a montáž tohoto mobiliáře zahrnou do výše uvedené položky a budou s ní při realizaci stavby počítat. Textovou část infotabule dodá zadavatel, zhotovitel bude hradit pouze grafické zpracování a výrobu infotabule.

V bezprostředním okolí rozhledny jsou navrženy doplňkové prvky venkovního mobiliáře – sestava stolu a lavic a stojan pro infopanel. Tyto prvky jsou vyrobeny za použití stejných prvků jako konstrukce rozhledny, tedy pomocí ocelových profilů, pásoviny a pororoštů. Povrchová úprava taktéž žárovým zinkováním. Základové konstrukce jsou vzhledem k zamezení poškození kořenů stromů navrženy bez použití betonu – zemní vruty. Pro založení infopanelu budou použity zemní vruty o minimální délce 800 mm, pro založení odpadkového koše a lavic se stolem o minimální délce 650 mm. Způsob kotvení bude realizován dle zakončení použitých vrutů, tomu musí odpovídat úprava sloupků kotvených prvků. Tyto úpravy nesmí být po zasypání štěrkopískovou vrstvou viditelné.

- Zadavatel upřesňuje a upravuje pol. č. 6 soupisu prací k nacenění, kde jsou nově přesně definovány práce, které zadavatel požaduje do položky zahrnout, v souladu se zveřejněným návrhem smlouvy o dílo. Původní soupis prací k nacenění je tak zneplatněn a zveřejňuje se nový soupis prací, který pro nacenění účastníci použijí.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov | Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00261688 |  |

Přílohy:

Výkresová část mobiliáře

Opravený soupis prací k nacenění