Název akce : Rozhledna

Místo akce : Jitrovník – k.ú.Království u Šluknova  p.p.č.825/2

Investor   : Město Šluknov, Náměstí Míru 1, Šluknov

Zak.číslo  : 444/10/15

Stupeň PD  : Projekt

Požárně bezpečnostní řešení

V Děčíně 10/2015	                      Vypracoval : Leoš MIŠKOVSKÝ

Seznam použitých podkladů pro zpracování :

- Vyhláška č.246/2001 Sb.§ 41 + č.23/2008 Sb.

- Požární normy řady ČSN 7308.. + normy navazující

- předložená PD projektanta

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

1) Umístění objektu :

Posuzovaná rozhledna se nachází na výšině Jitrovník u Šluknova nad

obcí Království.

2) Účel objektu :

Rozhledna.

3) Druh stavby :

Novostavba

4) Podlažnost stavby :

Posuzovaný objekt je jednopodlažní nepodsklepený bez půdy.

Z hlediska PO - celkem : 1 užitné N.P.

5) Výška objektu : dle ČSN 730802 čl.5.2.3

h = 0 m

6) konstrukční části staveb : ČSN 730810 čl.3.2.1

- svislé konstrukce - DP1

DP3 (dřevěné laťování - estetický nenosný obklad

2 střed.částí obvodové konstrukce)

nebo DP1 (CETRISOVÝ estetický nenosný obklad

2 střed.částí obvodové konstrukce ... A2)

- vodorovné konstrukce - DP1

DP3 – fošnová konstrukce podlahy horního

ochozu tvořící mezi nosníky i funkci nosnou !

7) Konstrukční systém : čl.7.2.8

dle čl.7.2.14 ...... hořlavý

8) Popis objektu :

- svislé konstrukce – ocelová nosná konstrukce ukotvená na pilotech a

ŽB základové desce, částečně dřevěné laťové nebo CETRISOVÉ

pohledové opláštění středové části čelní a zadní stěny

schodiště rozhledny (estetické nenosné – 2 varianty)

- vodorovné konstrukce – podlaha vrchního ochozu – ocel.nosníky

+ samonosná fošnová dřevěná podlaha tl.50 mm

- schodiště – ocelové s polorošty včetně podest

B) ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

PU1 – Celá otevřená rozhledna

C) POSOUZENÍ Z HLEDISKA PO ČSN 730802

PU1 – Celá otevřená rozhledna

Vyhlídkové věže se z hlediska PO posuzují pouze dle ČSN 730802 čl.7.2.14-15

U PU1 se jedná o otevřenou rozhlednu (bez obvodových stěn)

Bez průkazu ...................... I SPB

D) POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ	ČSN 730802 TAB 12

druh konstrukce	                              I SPB

(pol. 12 - jednopodlažní objekty)

- pož.stěny - nevyskytují se

- pož. uzávěry otvorů v pož.stěnách - nevyskytují se

- svislé pož.pásy v obvodových stěnách - nevyskytují se

Závěr : Pož.odolnosti a druhy konstrukcí - vyhovují !

E) POSOUZENÍ ÚNIKOVÝCH CEST ČSN 730802

Dle ČSN 730802 čl.7.2.14

Jelikož součástí posuzované vyhlídkové věže nejsou žádné prostory jiného účelu ... max.délka ani šířka ÚC se neposuzuje.

Pouze je stanovena max.výšková úroveň vyhlídkové plošiny :

PU1 - otevřená rozhledna (bez obvodových stěn) .. max.30 m – vyhovuje -

- skutečnost .. 30 m

Poznámka : Velikost vyhlídkové plošiny je bez průkazu pro více než 10 osob ..... z hlediska PO doporučuji, aby navrhované kosé stupně schodiště rozhledny splňovaly podmínky ČSN 730802 čl.9.14.1 ... min.šířka kosých stupňů navrhovaného schodiště PU1 musí být ve vzdálenosti 300 mm od vnitřního okraje schod.ramene min.230 mm – vyhovuje – viz půdorys navrhovaného schodiště.

Závěr : Únikové cesty - vyhovují

F) POSOUZENÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI	  ČSN 730802 TAB F1

Dle ČSN 730802 čl.7.2.14 ... posuzovaná vyhlídková věž není pro požární jednotky přístupná (příjezdová kamenná lesní cesta není vhodná pro příjezd požárních vozidel) ..... odstupová vzdálenost je v tomto případě od PU1 stanovená přímo hodnotou .... d = 10 m od vnějších okrajů vyhlídkové věže.

Zpět od protějších objektů : V okruhu 50 m se žádný protější objekt nevyskytuje - vyhovuje

Požárně nebezpečný prostor PU1 zasahuje na sousední pozemek p.p.č. 825/1, dle ČSN 730802 čl.10.2.1 - nutný souhlas majitele tohoto pozemku.

Poznámka : Dle vyhl.č.23/2008 + změna č.268/2011 Sb. přílohy 3 odst.5 ..... posuzovaný objekt se nachází mimo ochranné pásmo vysokého napětí - vyhovuje

Závěr : Odstupy vyhovují vyhl.č.23/2008 Sb. § 11.

G) POSOUZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

1) Příjezdy a přístupy

Vyhlídková věž na kopci v lese, ke které vede pouze příjezdová kamenná lesní cesta není vhodná pro příjezd požárních vozidel. Z těchto důvodů je dle ČSN 730802 čl.7.2.14 stanovena větší ze dvou udaných odstupových vzdáleností (6,5 a 10 m) pro tuto vyhlídkovou věž.

2) Nástupní plochy - ČSN 730802	čl.12.4.4

U objektů do h = 12 m se nemusí zřizovat

3) Požární vodovod	ČSN 730873 TAB 2

PU1 - plocha je menší než 30 m2... čl.4.4.a)3) .. nestanovuje se !

4) Přenosné hasící přístroje

Opuštěná stavba vyhlídkové věže bez dozoru uprostřed lesa u níž nejsou žádné prostory jiného účelu ..... PHP není požadován.

H) TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU

1) Elektroinstalace

Nevyskytuje se.

2) Plynoinstalace

Nevyskytuje se.

3) Vzduchotechnika

Nevyskytuje se.

4) Vytápění

Nevytápěno.

CH) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (EPS, SHZ, SOZ)

Pro posuzovaný objekt nejsou požadovány - vyhovuje.

I) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečn.značek a tabulek

Pro posuzovaný objekt nejsou požadovány - vyhovuje.

ZÁVĚR: Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního

řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

Navrhovaná rozhledna (vyhlídková věž) s výškovou úrovní vyhlídkové plošiny 30 m nad terénem .... z hlediska PO vyhovuje bez opatření !