Technická specifikace rýpadlo-nakladač

Požadované technické parametry:

- Minimální hloubkový dosah 			5,3m

- Minimální dosah 				6,3m

- Objem lopaty nakladače 			min. 1,03m3

- Výška zdvihu nakladače 			min. 3,3m

- Objem lopaty rýpadla 				min. 0,08m3

- Výkon motoru při 2200ot/min			 min. 82kw

- Motor elektronicky řízený, vznětový přeplňovaný turbodmychadlem s dochlazováním

- Motor plní emisní limity EU stupeň V

- Systém pasivní regenerace bez zásahu obsluhy

- Tlumení nárazu přední lžíce (ride control)

- Přední víceúčelová lžíce s třídílným oboustranným břitem včetně vidlí bez rychloupínače

- Hydraulický systém s regulací zatížení, konstantním tlakem a proměnlivým průtokem

- Automatická převodovka

- Hydraulický zámek měniče

- Blokovací spojka měniče momentu

- Hydraulický rychloupínač na podkopovém zařízení

- Kabina odhlučněná, přetlaková s klimatizací a topením

- Joystikové ovládání přední lžíce a podkopu na konzoly sedačky

- Odpružená a vyhřívaná sedačka

- Osmá sekce hydrauliky na rozvaděči pro ovládání teleskopu a svahovací lžíce souběžně

- Okruh pro svahovací lžíci a kladivo

- Tlumení nárazů při dojezdu

- Pohon všech 4 kol

- Velikost předních kol					max. 21

- Bez řízení zadní nápravy

- Systém pro návrat lopaty do polohy nabírání

- Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

- Ochranný kryt kardanu

- Plně hydrostatický systém řízení

- Povinná výbava pro provoz na pozemních komunikacích v ČR – homologace pro provoz na pozemních komunikacích jako pracovní stroj

- Ochranná mřížka zadního osvětlení

- Výstražné majáky, pracovní osvětlení

- Minimální světlá výška podvozku			min 0,31m

- Maximální přepravní délka				 6 m

- Maximální přepravní šířka				2,5m

- Maximální transportní výška				3,8m

Doplňková výbava:

- Lžíce podkopové 3kusy 			min. 300, 600, 900 mm

- Hydraulická svahovací lžíce 			min. 1500 mm

- Katalog náhradních dílů