DŮM KULTURY

-REVITALIZACE OBJEKTU č.p. 321

V ul. T.G. MASARYKA VE ŠLUKNOVĚ

část :

F1.4h2 SLABOPROUDÉ ROZVODY

ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

Vypracoval :  Zdeněk Vácha

Zodp. proj. :   Zdeněk Vácha

Zdeněk Vácha

PROJEKT. ELEKTRO

ul. Drážďanská, č. p. 23

405 02    Děčín 16

tel 	412 513282

Číslo kopie :

V Děčíně  : 12.2009

Obsah projektu :

-------------------------

Technická zpráva

1. Všeobecmě k projektu

2. Popis technického řešení

2.1  Linková vedení

  - Kabelová vedení

3. Automatické hlásiče

4. Vstupní klávesnice

5. Ústředna EZS

6. Závěr

# Výkaz výměr

Výkresová část :

Elektronická zabezpečovací signalizace 3.N.P.			1:50		F1.4.h.2-01

Elektronická zabezpečovací signalizace přehledové schéma				F1.4.h.2-02

1. Všeobecně k projektu

-------------------------------

Předmětem tohoto projektu je návrh elektronické zabezpečovací signalizace ( dále jen EZS ) pro objekt objektu č.p. 321, ul. T. G. Masaryka, Šluknov, DŮM KULTURY – REVITALIZACE OBJEKTU.  Projektová dokumentace je vypracována v úrovni pro provedení stavby.

2. Popis technického řešení

------------------------------------

Pro objekt je navržen ústředna EZS která je umístěna na vrátnici objektu. Pomocí expanderů instalovaných v jednotlivých podlažích je provedeno připojení jednotlivých detektorů.

2.2. Linková vedení

------------------------

Linková vedení instalovaná jsou nepřetržitě kontrolována  a v případě zkratu nebo přerušení vodičů je poruch okamžitě zaznamenána a signalizována. Stav jednotlivých linek je samostatně zobrazován na LC - displeji. Na prvním řádku je zobrazeno číslo prvku, číslo skupiny a druh poplachu. V druhém řádku je zobrazen zákaznický text.

2.3. Kabelová vedení

---------------------------

Kabelovbá vedení vychází z ústředny EZS kde jsou ukončeny na šroubových svorkovnicích. Kabeláž je provedena kabely W6*22 6*0,22mm. K jednotlivým přípojným místům provedena pod omítkou.

3. Automatické hlásiče

------------------------------

3.1 Hlásiče EZS

---------------------------

V objektu jsou instalovány automatické hlásiče reagující na přítomnost osob ( infrapasívní čidla  180° ). Adresace hlásičů je provedena dle výkresové dokumentace.

4. Vstupní klávesnice

----------------------------

U vstupů do jednotlivých chráněných prostor jsou instalovány vstupní klávesnice. Po vstupu do objektu je nutné zadat přístupový kód pro deaktivaci detektorů. V rámci realizace bude investorem upřesněno členění do jednotlivých podsystémů.

5. Ústředna EZS

----------------------------

Ústředna EZS DSC PC4020 MAXSYS je instalována v prostoru vrátnice. Ústředna umoižňuje připojení 128zón dělěných maximálně do 8 podsystémů.

6. Přenos poplachů

----------------------------

Přenos poplachů je proveden pomocí GSM brány. V případě narušení jednotlivých zón zašle system na daný mobilní telefon zprávu o narušení.

7. Závěr

----------------

Veškeré instalační práce spojené s instalací zařízení EZS ( osazení, zapojení ústředny a pokládku kabelových vedení včetne připojení jednotlivých hlásičů ) musí provádět pracovníci  seznámení s problematikou instalace EZS a musí se jednat pouze o pracovníky dodavatele EZS.

Po zapojení jednotlivých hlásičů musí být provedeno závěrečné odzkoušení systému a  následná certifikace. O uvedení do provozu bude vyhotoven prorotokol.