Příloha přikládaná k dokumentaci pro vydání stavebního povolení dle přílohy č.11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce:	OBNOVA 9 MOSTŮ NA ŠLUKNOVSKÉM POTOCE V CÍSAŘSKÉM

Místo:	viz. A.1.1. - Údaje o stavbě

Objednatel: 	Město Šluknov

Nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Vypracoval:	Jiří Bárta

Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa

IČ: 05210127

Ing. Petr Masopust

HIP:	Zdeněk Baborák

Kosmonautů 153. 405 02 Děčín

ČKAIT: 0401963

Stupeň PD:	pro stavební povolení/provádění stavby

Datum:	12/2021

Zak. číslo: 	008_2021

Číslo paré:

OBSAH DOKUMENTACE

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	4

A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4

B.	 Souhrnná technická zpráva	5

B.1.	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	5

B.2.	Celkový popis stavby	9

B.3.	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	27

B.4.	dopravní řešení	27

B.5.	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	27

B.6.	popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	28

B.7.	ochrana obyvatelstva	28

B.8.	zásady organizace výstavby	28

B.9.	Celkové vodohospodářské řešení	33

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:     Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce

Místo stavby:	SO 201 - Most C-M-16	p.p.č. 2734/1; 2736 a 3146/1, k.ú. Císařský

SO 202 - Most C-M-13	p.p.č. 2734/1; 2736 a 3146/1, k.ú. Císařský

SO 203 - Most C-M-12	p.p.č. 2734/1 a 3146/1, k.ú. Císařský

SO 204  - Most C-M-10	p.p.č. 2734/1; 3130 a 3146/1, k.ú. Císařský

SO 205 - Most C-M-05	p.p.č. 2746/1; 1040/1 a 2745/7, k.ú. Císařský

SO 206 - Most C-M-04	p.p.č. 2746/1; 2745/7 a 3149/1, k.ú. Císařský

SO 207 - Most C-M-03	p.p.č. 3150 a 2747/4, k.ú. Císařský

SO 208 - Most C-M-25	p.p.č. 2747/6; 3023 a 3150, k.ú. Císařský

SO 209 - Most C-M-01	p.p.č. 2752/9 a 3150, k.ú. Císařský

Předmět projektové dokumentace:		pro stavební povolení

### ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Město Šluknov

Nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

### ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zodp. projektant:		Zdeněk Baborák

Kosmonautů 153. 405 02 Děčín

ČKAIT: 0401963

Stavební a textová část:	Jiří Bárta a Ing. Petr Masopust

Pražská 2931, 470 01 Česká Lípa

IČ: 05210127

Stavebně konstrukční řešení:	Ing. Petr Masopust

Zdeněk Baborák

Kosmonautů 153. 405 02 Děčín

ČKAIT: 0401963

- čLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO 201 - Most C-M-16	p.p.č. 2734/1; 2736 a 3146/1, k.ú. Císařský

SO 202 - Most C-M-13	p.p.č. 2734/1; 2736 a 3146/1, k.ú. Císařský

SO 203 - Most C-M-12	p.p.č. 2734/1 a 3146/1, k.ú. Císařský

SO 204  - Most C-M-10	p.p.č. 2734/1; 3130 a 3146/1, k.ú. Císařský

SO 205 - Most C-M-05	p.p.č. 2746/1; 1040/1 a 2745/7, k.ú. Císařský

SO 206 - Most C-M-04	p.p.č. 2746/1; 2745/7 a 3149/1, k.ú. Císařský

SO 207 - Most C-M-03	p.p.č. 3150 a 2747/4, k.ú. Císařský

SO 208 - Most C-M-25	p.p.č. 2747/6; 3023 a 3150, k.ú. Císařský

SO 209 - Most C-M-01	p.p.č. 2752/9 a 3150, k.ú. Císařský

- SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- zaměření území, včetně digitalizované katastrální mapy

- rekognoskace terénu + fotodokumentace

- údaje CÚZK – výpisy informací o parcelách KN

- mapy.cz

- vyjádření správců o existenci inženýrských sítí

- výškopis a polohopis byl poskytnut Povodím Ohře, zpracovaný v roce 2021

# Souhrnná technická zpráva

## POPIS ÚZEMÍ STAVBY

### Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Všeobecný popis

Tato projektová dokumentace řeší obnovu stávajících 9 mostů přes Šluknovský potok v části obce Císařský. Jedná se o mosty na místních a účelových komunikacích v majetku města Šluknov.

I nadále se bude jednat o mosty přes stávající potok jako dopravní infrastruktura.

Mostek ev. č. C-M-16

- Stavba se nachází na místní komunikaci mezi objekty Císařský č.p. 47 a č.ev. 96. Most převádí místní komunikaci přes stávající Šluknovský potok. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu mostovky a opěr dojde k celkovému ubourání této konstrukce a vytvoření nové.

Mostek ev. č. C-M-13

- Stavba se nachází na místní komunikaci mezi objekty Císařský č.p. 25 a č.ev. 25. Most převádí místní komunikaci přes stávající Šluknovský potok. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu mostovky a opěr dojde k celkovému ubourání této konstrukce a vytvoření nové.

Mostek ev. č. C-M-12

- Stavba se nachází na místní komunikaci mezi objekty Císařský č.p. 31 a č.p. 103. Most převádí místní komunikaci přes stávající Šluknovský potok. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu mostovky a opěr dojde k celkovému ubourání této konstrukce a vytvoření nové.

Mostek ev. č. C-M-10

- Stavba se nachází na místní komunikaci mezi objekty Císařský č.p. 26 a č.p. 28. Most převádí komunikaci přes stávající Šluknovský potok. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu mostovky a opěr dojde k celkovému ubourání této konstrukce a vytvoření nové.

Mostek ev. č. C-M-05

- Stavba se nachází na účelové komunikaci mezi objekty Císařský č.p. 125 a č.p. 225. Most převádí komunikaci přes stávající Šluknovský potok. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu mostovky a opěr dojde k celkovému ubourání této konstrukce a vytvoření nové.

Mostek ev. č. C-M-04

- Stavba se nachází na účelové komunikaci mezi objektem Císařský č.p. 323 a silnicí směrem na Šluknov a Janovku. Most převádí komunikaci přes stávající Šluknovský potok. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu mostovky a opěr dojde k celkovému ubourání této konstrukce a vytvoření nové.

Mostek ev. č. C-M-03

- Stavba se nachází na účelové komunikaci mezi objektem Císařský č.p. 217 a silnicí směrem na Šluknov a Janovku. Most převádí komunikaci přes stávající Šluknovský potok. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu mostovky a opěr dojde k celkovému ubourání této konstrukce a vytvoření nové.

Mostek ev. č. C-M-25

- Stavba se nachází na místní komunikaci mezi objekem Císařský č.ev. 140 a zemědělskými pozemky. Most převádí komunikaci přes stávající Šluknovský potok. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu mostovky a opěr dojde k celkovému ubourání této konstrukce a vytvoření nové.

Mostek ev. č. C-M-01

- Stavba se nachází na místní komunikaci mezi objektem Císařský č.ev. 47 a silnicí směrem na Šluknov a Janovku. Most převádí komunikaci přes stávající Šluknovský potok. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu mostovky a opěr dojde k celkovému ubourání této konstrukce a vytvoření nové

Stavby nenaruší charakter území – dojde pouze k obnově jednotlivých mostů. Stavba bude probíhat jak nad stávajícím korytem Šluknovského potoka (majetek Povodí Ohře, státní podnik) i na jednotlivých dotčených pozemcích v majetku města Šluknov jako ostatní plochy – místní komunikace.

### Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentaci, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentací

Záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 4, schválenou usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12.7.2021 a zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, účinnými od 17.2.2019, protože svým půdorysem nezasahuje do sledovaných oblastí a koridorů nadmístního významu.

Pro jednotlivé pozemky vyjmenované v čl. A.1.1. v katastrálním území Císařský bylo v místě předmětného záměru stanoveno funkční využití „silnice/ostatní plocha“. Z hlediska územního plánu se jedná o plochy stabilizované. Plochy dopravy umožňují realizaci staveb dopravní infrastruktury.

Z dostupných informací – územní plánu města Šluknov a z jeho platných změn je zřejmé, že se způsob využití předmětné lokality nezmění.

### geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

není předmětem PD – jedná se o obnovu mostů na místních účelových komunikaci.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Veškeré stávající mosty jsou v nevyhovujícím technickém stavu a budou kompletně ubourány a odstraněny.

### Ochrana území podle jiných právních předpisů.

Ochranná pásma vedení technického vybavení vyplývají z obecných předpisů a norem:

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (§23)

- Zákon č. 362/2021 / 458/2000 Sb. energetický zákon (§46, 68, 69 a 87)

- Zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ve znění

zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákonů č. 151/2002 Sb. a č. 517/2002 Sb., ve znění zákona č. 225/2003 Sb. (§92)

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Mostní objekty se nenachází v záplavovém území.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Jednotlivé obnovy mostů budou etapizovány, tak aby nedošlo k velkému vlivu na okolní stavby a pozemky.

V rámci přípravy stavby bude vypracováno inženýrské opatření s návrhem postupu prací a dopravního řešení.

Odtokové poměry se nemění.

Při výstavbě se musí dbát na maximální omezení škodlivých vlivů stavby na okolí.

Dokumentace musí být v souladu s NV 148/2006 Sb. a obsahovat prohlášení stavebníka, že hladina hluku ze stavební činnosti nesmí překročit dané hodnoty prostoru 2m před obytnými a ostatními chráněnými objekty.

### Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Nedojde ke kácení vzrostlé zeleně. V rámci obnovy jednotlivých mostů dojde k vybourání stávajících mostů v havarijním stavu. Celkový postup je u jednotlivých mostů popsán v technické zprávě.

Postup prací bude následující:

• Demontáž ocelového zábradlí

• Odstranění vozovkových vrstev

• Rozebrání nosné konstrukce z kamenných bloků/ žlb.

• Rozebrání kamenných opěr

• Převedení vodního toku pomocí zemních hrázek nebo potrubí

• Výkopové práce – odstranění kamenných základů

### Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

V rámci stavby dochází k dočasnému záboru pozemků dle druhu:

- ostatní plocha – silnice / ostatní komunikace. Stavba bude probíhat na jednotlivých pozemcích ve vlastnictví Města Šluknov. Veškeré dočasné zábory stavby jsou uvažovány s délkou trvání do 1 roku. Jsou určeny pro přístup k objektu, dočasné skládky materiálu, zařízení staveniště apod.

### Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Součástí stavby bude inženýrské opatření s návrhem postupu prací a dopravního řešení.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Jednotlivé obnovy mostů budou probíhat postupně s co nejmenším omezením přístupů k objektům. Postup bude vypracován oprávněnou firmou před započetím prací.

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

| p.p.č./st. | Druh pozemku | Vlastník | Plocha |
| --- | --- | --- | --- |
| 2752/9 | Ostatní plocha - ostatní komunikace | Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov | 168 m2 |
| 3150 | Vodní plocha – koryto vodního toku | Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov PROVÁDÍ SE NAD KORYTEM POTOKA | 2725 m2 |
| 2734/1 | Ostatní plocha - ostatní komunikace | Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov | 8969 m2 |
| 2736 | Ostatní plocha - ostatní komunikace | Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov | 3249 m2 |
| 3146/1 | Vodní plocha – koryto vodního toku | Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov PROVÁDÍ SE NAD KORYTEM POTOKA | 4281 m2 |
| 2746/1 | Ostatní plocha - silnice | Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov | 1158 m2 |
| 1040/1 | Trvalý travnatý porost | Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov | 128 m2 |
| 3149/1 | Vodní plocha – koryto vodního toku | Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov PROVÁDÍ SE NAD KORYTEM POTOKA | 1178 m2 |
| 2745/7 | Ostatní plocha - silnice | Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov | 376 m2 |
| 2747/6 | Ostatní plocha - silnice | Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov | 163 m2 |
| 3023 | Ostatní plocha - ostatní komunikace | Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov | 381 m2 |

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Nově nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.

- Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Jedná se o menší mosty umístěné na místních a účelových komunikacích a nejsou požadavky na monitoring a sledování přetvoření.

- možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Jedná se o obnovu stávajících mostů na místní komunikace napojení je stávající.

## Celkový popis stavby

### Celkový popis stavby

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současnm stavu, závěry stavebně technického případně stavebně historického průzkumu a výsledny statického posouzení nosných konstrukcí.

Most ev. č. C-M-016

- Účelem mostu je převedení místní komunikace přes Šluknovský potok v Císařském mezi objekty č. p. 47 a č. e. 96. Oprava mostu je zdůvodněna nevyhovujícím technickým stavem mostovky a opěr.

Most ev. č. C-M-013

- Účelem mostu je převedení místní komunikace přes Šluknovský potok v Císařském mezi objekty č. p. 25 a č. e. 25. Oprava mostu je zdůvodněna nevyhovujícím technickým stavem mostovky a opěr.

Most ev. č. C-M-12

- Účelem mostu je převedení místní komunikace přes Šluknovský potok v Císařském mezi objekty č. p. 31 a č. p. 103. Oprava mostu je zdůvodněna nevyhovujícím technickým stavem mostovky a opěr.

Most ev. č. C-M-10

- Účelem mostu je převedení účelové komunikace přes Šluknovský potok v Císařském mezi objekty č. p. 26 a č. p. 28. Oprava mostu je zdůvodněna nevyhovujícím technickým stavem mostovky a opěr.

Most ev. č. C-M-05

- Účelem mostu je převedení účelové komunikace přes Šluknovský potok v Císařském mezi objekty č. p. 125 a č. p. 225. Oprava mostu je zdůvodněna nevyhovujícím technickým stavem mostovky a opěr.

Most ev. č. C-M-04

- Účelem mostu je převedení účelové komunikace přes Šluknovský potok v Císařském mezi objektem č. p. 323 a silnicí směrem na Šluknov a Janovku. Oprava mostu je zdůvodněna nevyhovujícím technickým stavem mostovky a opěr.

Most ev. č. C-M-03

- Účelem mostu je převedení účelové komunikace přes Šluknovský potok v Císařském mezi objektem č. p. 217 a silnicí směrem na Šluknov a Janovku. Oprava mostu je zdůvodněna nevyhovujícím technickým stavem mostovky a opěr.

Most ev. č.  C-M-25

- Účelem mostu je převedení účelovékomunikace přes Šluknovský potok v Císařském mezi objektem č. e. 140 a zemědělskými pozemky. Oprava mostu je zdůvodněna nevyhovujícím technickým stavem mostovky a opěr.

Most ev. č. C-M-01

- Účelem mostu je převedení účelové komunikace přes Šluknovský potok v Císařském mezi objektem č. e. 47 a silnicí směrem na Šluknov a Janovku. Oprava mostu je zdůvodněna nevyhovujícím technickým stavem mostovky a opěr.

- Účel užívání stavby

Účel užívání jednotlivých mostů se nemění – mosty nad Šluknovským potokem

- Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalé stavby;

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Stavba je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V rámci stavby nejsou požadavky ani podmínky závazných stanovisek.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nevyžaduje žádnou ochranu ani úlevová řešení.

- Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Jedná se o obnovu mostních konstrukcí – netýká se této stavby

- Základní bilance stavby

Most ev. č. C-M-016

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 4,00 m

Délka přemostění: 2,80 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 2,80 m

Šířka mezi zábradlím: 3,40 m

Šířka průjezdného profilu: 3,20 m

Celková šířka: 3,80 m

Výška mostu: 1,50 m

Plocha mostu: 15,20 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t

Most ev. č. C-M-013

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 3,66 m

Délka přemostění: 2,46 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 2,46 m

Šířka mezi zábradlím: 3,20 – 3,935 m

Šířka průjezdného profilu: 3,00 – 3,735 m

Celková šířka: 3,60 – 4,335 m

Výška mostu: 1,47 m

Plocha mostu: 14,53 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t.

Most ev. č. C-M-12

Charakteristika

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 4,26 m

Délka přemostění: 3,06 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 3,06 m

Šířka mezi zábradlím: 4,323 – 4,266 m

Šířka průjezdného profilu: 4,223 – 5,166 m

Celková šířka: 5,03 – 5,77 m

Výška mostu: 1,27 m

Plocha mostu: 23,00 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t.

Most ev. č. C-M-10

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 3,044 – 4,861 m

Délka přemostění: 1,840 – 3,272 m

Šikmost: 62,76°

Světlost otvoru: 1,840 – 3,272 m

Šířka mezi zábradlím: 5,743 – 8,951 m

Šířka průjezdného profilu: 5,643 – 8,851 m

Celková šířka: 6,327 – 9,292 m

Výška mostu: 2,00 m

Plocha mostu: 26,10 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t.

Most ev. č. C-M-05

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 2,60 m

Délka přemostění: 1,60 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 1,60 m

Šířka mezi zábradlím: 3,20 m

Šířka průjezdného profilu: 3,20 m

Celková šířka: 3,60 m

Výška mostu: 1,33 m

Plocha mostu: 9,36 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t.

Most ev. č. C-M-04

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 3,185 m

Délka přemostění: 2,185 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 2,185 m

Šířka mezi zábradlím: 3,20 m

Šířka průjezdného profilu: 3,20 m

Celková šířka: 3,60 m

Výška mostu: 1,385 m

Plocha mostu: 11,47 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t

Most ev. č. C-M-03

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 2,75 m

Délka přemostění: 1,75 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 1,75 m

Šířka mezi zábradlím: 3,20 m

Šířka průjezdného profilu: 3,20 m

Celková šířka: 3,60 m

Výška mostu: 1,27 m

Plocha mostu: 9,99 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t.

Most ev. č.  C-M-25

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 450 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 2,40 m

Délka přemostění: 1,50 m

Šikmost: 73,83°

Světlost otvoru: 1,50 m

Šířka mezi zábradlím: 3,20 m

Šířka průjezdného profilu: 3,20 m

Celková šířka: 3,60 m

Výška mostu: 1,20 m

Plocha mostu: 9,00 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t

Most ev. č. C-M-01

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 450 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 2,27 m

Délka přemostění: 1,37 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 1,37 m

Šířka mezi zábradlím: 3,20 m

Šířka průjezdného profilu: 3,20 m

Celková šířka: 3,60 m

Výška mostu: 1,10 m

Plocha mostu: 8,17 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t

- Základní předpoklady výstavby

Termín zahájení prací:	po nabytí právní moci stavebního povolení.

Termín dokončení:	12/2023

Objekt není členěn na etapy jednotlivé mosty budou prováděny postupně.

- Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

- Orientační náklady stavby:

Náklady jsou součástí oceněného soupisu prací

### CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o obnovu jednotlivých mostů na místních účelových komunikací v majetku města Šluknov. Mosty jsou umístěné v intravilánu části Císařský města Šluknov. Celkové urbanistické řešení je patrné ze situačních výkresu.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Nosné konstrukce jednotlivých mostů je navržena z železobetonové desky tl. 300mm, betonových opěr tl. 450 - 600mm založené na plošných základových pasech.

### CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

- popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Most ev. č. C-M-016

Stávající most je postaven z kamenného nábřežního zdiva a mostovkou z kamenných překladů v nevyhovujícím stavu.

Nově bude most tvořen z prosté železobetonové desky o jednom poli tl. 300mm, betonové opěry tl. 600mm a založení bude provedeno na plošných základových pasech.

Most ev. č. C-M-013

Stávající most je postaven z kamenného nábřežního zdiva a mostovkou z kamenných překladů v nevyhovujícím stavu.

Nově bude most tvořen z prosté železobetonové desky o jednom poli tl. 300mm, betonové opěry tl. 600mm a založení bude provedeno na plošných základových pasech.

Most ev. č. C-M-12

Stávající most je postaven z kamenného nábřežního zdiva a mostovkou z betonových panelů v nevyhovujícím stavu.

Nově bude most tvořen z prosté železobetonové desky o jednom poli tl. 300mm, betonové opěry tl. 600mm a založení bude provedeno na plošných základových pasech.

Most ev. č. C-M-10

Stávající most je postaven z kamenného nábřežního zdiva a mostovkou z kamenných překladů v nevyhovujícím stavu.

Nově bude most tvořen z prosté železobetonové desky o jednom poli tl. 300mm, betonové opěry tl. 600mm a založení bude provedeno na plošných základových pasech.

Most ev. č. C-M-05

Stávající most je postaven z kamenných bloků a mostovkou z kamenných překladů v nevyhovujícím stavu.

Nově bude most tvořen z prosté železobetonové desky o jednom poli tl. 300mm, betonové opěry tl. 600mm a založení bude provedeno na plošných základových pasech.

Most ev. č. C-M-04

Stávající most je postaven z kamenných bloků a mostovkou žlb. panelů v nevyhovujícím stavu.

Nově bude most tvořen z prosté železobetonové desky o jednom poli tl. 300mm, betonové opěry tl. 600mm a založení bude provedeno na plošných základových pasech.

Most ev. č. C-M-03

Stávající most je postaven z kamennýcých bloků a mostovkou z kamenných překladů v nevyhovujícím stavu.

Nově bude most tvořen z prosté železobetonové desky o jednom poli tl. 300mm, betonové opěry tl. 600mm a založení bude provedeno na plošných základových pasech.

Most ev. č.  C-M-25

Charakteristika:

Stávající most je postaven z betonové opěry a mostovkou žlb. panelů v nevyhovujícím stavu.

Nově bude most tvořen z prosté železobetonové desky o jednom poli tl. 300mm, betonové opěry tl. 600mm a založení bude provedeno na plošných základových pasech.

Most ev. č. C-M-01

Charakteristika:

Stávající most je postaven z kamenných bloků a mostovkou z kamenných překladů v nevyhovujícím stavu.

Nově bude most tvořen z prosté železobetonové desky o jednom poli tl. 300mm, betonové opěry tl. 600mm a založení bude provedeno na plošných základových pasech.

Všeobecně

Statické výpočty objektu mostů jsou uvedeny v samostatné příloze.

U veškerých mostů dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství. Objekty pozemních komunikací jsou navrženy v souladu s TP 170 na odpovídající zatížení dopravou.

- celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- celková spotřeba vody,

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Jednotlivé mosty neprodukují odpady. Řešení s nakládáním s odpady během realizace viz. B.8.g)

- požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Neřeší se, netýká se této stavby

### BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Vzhledem k umístění stavby (mostní objekt bez chodníků) není problematika bezbariérových tras řešena.

### BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezpečnost při užívání je zajištěna respektováním obecných technických požadavků na výstavbu a návrhových norem.

### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

### Popis současného stavu

Jedná se o mostní konstrukce na místní či účelové komunikaci. Nosné konstrukce jsou tvořené z kamenného nábřežního zdiva, betonových nebo kamenných bloků. Jednotlivé překlady jsou tvořené buď z žlb. panelů, betonových panelů nebo kamenných překladů.

Veškeré mosty jsou již v dosluhujícím stavu a budou kompletně vybourány.

Současný stav jednotlivých mostů je popsán u jednotlivých mostů.

### Popis navrženého řešení

B.2.6.1 Pozemní komunikace

B.2.6.1.1 Výčet a označení jednotlivých objektů

Místní účelové komunikace v části Císařský města Šluknov

B.2.6.1.2 Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

Jedná se o stávající místní a účelové komunikace v majetku města Šluknov

B.2.6.1.3 Parametry a zdůvodnění trasy

Jedná se o stávající trasy ke stávajícím objektům a na komunikaci směrem na Šluknov a dále Janovku. Navržená stavba kopíruje stávající stav.

B.2.6.1.4 Návrh zemního tělesa

Zemní těleso bude využito původní

B.2.6.1.5 Použití druhotných materiálů

Vzhledem k umístění stavby v chráněném území se využití druhotýných materiálů, kde by mohlo být riziko kontaminace nepředpokládá.

B.2.6.1.6 Výsledky bilance zemních prací

Vzhledem ke zvolené technologii rekonstrukce nejsou součástí stavby rozsáhlé zemní práce. Bilance zemních prací není zpracována.

B.2.6.1.7 Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch

- Technologie

Vzhledem k charakteru stavby (přestavba mostu) jsou v rozsahu stavby zvoleny následující technologie opravy komunikace:

nová vozovka na mostě

kompletní rekonstrukce vozovky v přechodových oblastech

obnova krytu v místě napojení na stávající stav.

- Stanovení třídy dopravního zatížení

Jedná se o místní účelové komunikace v majetku města Šluknov, sčítání nebylo provedeno.

- Navržené skladby

Vozovka na předmostí bude ve skladbě:

• ACO 8 tl. 50 mm

• PSE 0,30 kg/m2

• ACO 8 tl. 40 mm

• KZC tl. 150 mm

• Štěrkodrť tl. 200 mm

Nebo není řešena podrobněji v části D.*.1

B.2.6.2. Mosní objekty a zdi

B.2.6.2.1. Výčet objektů

SO 201 Most ev. č. C-M-016

SO 202 Most ev. č. C-M-013

SO 203 Most ev. č. C-M-12

SO 204 Most ev. č. C-M-10

SO 205 Most ev. č. C-M-05

SO 206 Most ev. č. C-M-04

SO 207 Most ev. č. C-M-03

SO 208 Most ev. č.  C-M-25

SO 209 Most ev. č. C-M-01

B.2.6.2.2 Základní charakteristika jednotlivých objektů

SO 201 Most ev. č. C-M-016

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 4,00 m

Délka přemostění: 2,80 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 2,80 m

Šířka mezi zábradlím: 3,40 m

Šířka průjezdného profilu: 3,20 m

Celková šířka: 3,80 m

Výška mostu: 1,50 m

Plocha mostu: 15,20 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t

SO 202 Most ev. č. C-M-013

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 3,66 m

Délka přemostění: 2,46 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 2,46 m

Šířka mezi zábradlím: 3,20 – 3,935 m

Šířka průjezdného profilu: 3,00 – 3,735 m

Celková šířka: 3,60 – 4,335 m

Výška mostu: 1,47 m

Plocha mostu: 14,53 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t.

SO 203 Most ev. č. C-M-12

Charakteristika

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 4,26 m

Délka přemostění: 3,06 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 3,06 m

Šířka mezi zábradlím: 4,323 – 4,266 m

Šířka průjezdného profilu: 4,223 – 5,166 m

Celková šířka: 5,03 – 5,77 m

Výška mostu: 1,27 m

Plocha mostu: 23,00 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t.

SO 204 Most ev. č. C-M-10

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 3,044 – 4,861 m

Délka přemostění: 1,840 – 3,272 m

Šikmost: 62,76°

Světlost otvoru: 1,840 – 3,272 m

Šířka mezi zábradlím: 5,743 – 8,951 m

Šířka průjezdného profilu: 5,643 – 8,851 m

Celková šířka: 6,327 – 9,292 m

Výška mostu: 2,00 m

Plocha mostu: 26,10 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t.

SO 205 Most ev. č. C-M-05

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 2,60 m

Délka přemostění: 1,60 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 1,60 m

Šířka mezi zábradlím: 3,20 m

Šířka průjezdného profilu: 3,20 m

Celková šířka: 3,60 m

Výška mostu: 1,33 m

Plocha mostu: 9,36 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t.

SO 206 Most ev. č. C-M-04

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 3,185 m

Délka přemostění: 2,185 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 2,185 m

Šířka mezi zábradlím: 3,20 m

Šířka průjezdného profilu: 3,20 m

Celková šířka: 3,60 m

Výška mostu: 1,385 m

Plocha mostu: 11,47 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t

SO 207 Most ev. č. C-M-03

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 600 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 2,75 m

Délka přemostění: 1,75 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 1,75 m

Šířka mezi zábradlím: 3,20 m

Šířka průjezdného profilu: 3,20 m

Celková šířka: 3,60 m

Výška mostu: 1,27 m

Plocha mostu: 9,99 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t.

SO 208 Most ev. č.  C-M-25

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 450 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 2,40 m

Délka přemostění: 1,50 m

Šikmost: 73,83°

Světlost otvoru: 1,50 m

Šířka mezi zábradlím: 3,20 m

Šířka průjezdného profilu: 3,20 m

Celková šířka: 3,60 m

Výška mostu: 1,20 m

Plocha mostu: 9,00 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t

SO 209 Most ev. č. C-M-01

Charakteristika:

Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 450 mm,

založení plošné na základových pasech.

Délka nosné konstrukce: 2,27 m

Délka přemostění: 1,37 m

Šikmost: 90,00°

Světlost otvoru: 1,37 m

Šířka mezi zábradlím: 3,20 m

Šířka průjezdného profilu: 3,20 m

Celková šířka: 3,60 m

Výška mostu: 1,10 m

Plocha mostu: 8,17 m2

Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t

B.2.6.2.3. Základní technické řešení a vybavení

Stávající stav:

Jedná se o mostní konstrukce na místní účelové komunikaci. Nosné konstrukce jsou tvořené z kamenného nábřežního zdiva, betonových nebo kamenných bloků. Jednotlivé překlady jsou tvořené buď z žlb. panelů, betonových panelů nebo kamenných překladů.

Veškeré mosty jsou již v dosluhujícím stavu a budou kompletně ubourány.

Současný stav jednotlivých mostů je popsán u jednotlivých mostů.

Při prohlídkách byly zjištěny následující poruchy:

Oprava jednotlivých mostů je zdůvodněna nevyhovujícím technickým stavem mostovky a opěr.

Popis navrženého řešení

Jednotlivé mosty jsou navrženy z železobetonové prosté deskové konstrukce o 1 poli tloušťky 300 mm, betonové opěry tl. 450 - 600 mm,

B.2.6.2.4 Druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění

Jedná se o jednoduché mostní konstrustrukce o jednom poli nad Šluknovským potokem.

B.2.6.2.5 Postup a technologie výstavby

V rámci stavby budou vypracován přesnější postup prací.

Předpokládá se tento postup:

Provádění veškerých prací musí splňovat příslušné technické normy a předpisy.

Postup prací bude následující:

• Přístup na staveniště bude po stávající komunikaci

• Příprava území v místě mostního objektu

• Provede se demolice stávajícího mostu

• Zřídí se provizorní převedení vody (zatrubnění)

• Vytvoří se základová jáma a upraví základová spára

• Zhotoví se základové pasy

• Vybetonují se dříky opěr

• Vybetonuje se mostovka vč. říms

• Dozdí se křídla (nábřežní zdi)

• Provedou se izolace

• Provedou se zásypy a drenáže

• Osadí se zábradlí

• Zhotoví se vozovka

B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění povrchu odvodňovači není vzhledem k velikosti a typu konstrukce navrženo. Povrchová voda je odvedena příčným a podélným sklonem za most.

B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie

B.2.6.4.1 Základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony)

Součástí stavby nejsou žádné tunely, tunely a galerie – neřeší se

B.2.6.4.2 Technické vybavení tunelu

Součástí stavby nejsou žádné tunely, tunely a galerie – neřeší se

B.2.6.4.3 Navržení technologie výstavby

Součástí stavby nejsou žádné tunely, tunely a galerie – neřeší se

B.2.6.4.4 Principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.

Součástí stavby nejsou žádné tunely, tunely a galerie – neřeší se

B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Součástí stavby nejsou žádné obslužní zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony – neřeší se

B.2.6.6 Vybavení pozemní komunikace

B.2.6.6.1 Záchytná bezpečnostní zařízení

Na okrajích mostu bude osazeno ocelové trubkové průtočné zábradlí s vodorovnou výplní výšky 1,1 m.

B.2.6.6.2 Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku

Dopravní značení bude provedeno dle ČSN.

B.2.6.6.3 Veřejné osvětlení

Není řešeno.

B.2.6.6.4 Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikaci.

Není řešeno.

B.2.6.6.5 Clony a sítě proti oslnění

Není řešeno.

B.2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů

B.2.6.7.1 Výčet objektů

Jedná se o jednoduché přeložky, které nejsou děleny do objektů.

Ochrana kabelů CETIN v místě mostu ev.č. C-M-13

V těsné blízkosti na vtokové však vede telekomunikační kabel CETIN v ocelové chráničce, který bude nutné před stranově posunout o cca 0,5 m proti toku potoka.

Ochrana kabelů CETIN v místě mostu ev.č. C-M-12

V těsné blízkosti na vtokové však vede telekomunikační kabel CETIN v ocelové chráničce, který bude nutné před stranově posunout o cca 0,5 m proti toku potoka.

Ochrana kabelů CETIN v místě mostu ev.č. C-M-03

Na výtokové straně je veden telekomunikační kabel CETIN v ocelové chráničce. V rámci opravy mostu bude kabel o cca 0,5 m stranově posunout po směru toku.

Přeložení jednotlivých kabelů se bude řídit opatřením dle požadavků správce sítě.

B.2.6.7.2 Související zařízení a vybavení

Není řešeno

B.2.6.7.3 Technické řešení

Není řešeno

B.2.6.7.4 Postup a technologie výstavby

Není řešeno

### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Technické řešení

Součástí stavby nejdou technická a technologická zařízení.

- Výčet technických a technologických zařízení

Součástí stavby nejdou technická a technologická zařízení.

### ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Stavba neklade zvýšené požadavky na zajištění požární bezpečnosti oproti stávajícímu stavu.

Podkladem pro návrh požárně bezpečnostního řešení jsou:

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 730821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 752411 – Zdroje požární vody

- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

- Zákon č. 133/1985 Sb.

- Vyhláška č. 23/2008 Sb.

- Vyhláška č. 246/2001 Sb.

Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění včetně aktuálních změn a doplňků.

Zhodnocení příjezdových komunikací pro požární techniku

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno, přístupové komunikace se nemění. Na rekonstruované komunikaci budou stanoveny objízdné trasy pro požární vozidla (vjezdy a průjezdy musí být ve světlých rozměrech nejméně 3 500 mm široké a 4 100 mm vysoké, šířka vozovky nejméně 3 000 mm). Volná šířka komunikace nebo objízdné trasy při dočasném dopravním opatření je navržena vždy min. 3,0 m s tím, že v některých stavebních etapách se jedná o jednopruhovou obousměrnou směrově nerozdělenou komunikaci. Rekonstrukcí stávající komunikace se nemění stávající přístupové komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace ke stávajícím objektům.

Obnovou mostů nedojde k narušení, poškození a posunu stávajících odběrných míst určených pro požární účely.

Stavba neomezuje přístup ke zdrojům požární vody, nejsou vytvářeny překážky požárním vozidlům, které by bránily zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob.

Obnovu mostů je s ohledem na přístupnost požárních vozidel nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k nevýrobním objektům na vzdálenost alespoň 20 m, výrobním objektům na vzdálenost alespoň 10 m a k objektům skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50 m. Přizpůsobit je nutno těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořily nežádoucí překážku. Parametry, které v požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny, se buď nevyskytují, nebo nejsou předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti.

### ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. Stavba nemá při provozu energetické nároky.

### HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Neřeší se, netýká se této stavby

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se, netýká se této stavby.

### ochrana před bludnými proudy

Neřeší se – netýká se této stavby.

### ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se, netýká se této stavby.

### ochrana před hlukem

Nejsou řešena dodatečná opatření. Komunikace je vedena ve stávající trase.

### protipovodňová opatření

Neřeší se – stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření

### ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Staveniště neleží v ploše registrovaných sesuvných ani poddolovaných území.

## PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

### napojovací místa technické infrastruktury

Navrženou stavbou se nijak nemění stávající napojovací body technické infrastruktury.

Vzhledem k poloze stavby lze počítat s možností využití stávajících vedení k napojení staveništní mechanizace, veškerá povolení si zajistí vybraný zhotovitel, případně si bude muset zajistit elektrocentrálu.

Na stavbě budou používány mobilní toalety.

### připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřeší se, netýká se této stavby.

## dopravní řešení

### popis dopravního řešení

Dopravně inženýrské opatření bude zpracováno před zahájením prací.

### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu není řešeno – bude se jednat o obnovu mostů, které napojovací body nemění.

### doprava v klidu

Netýká se této stavby.

### pěší a cyklistické stezky

Netýká se této stavby

## ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

### terénní úpravy

Předmětem projektové dokumentace je obnova 9 mostů na místních a účelových komunikacích. V rámci stavby dojde pouze přezdění nábřežních zdí, odláždění a čištění dna Šluknovkého potoka. Tyto práce jsou ve větší míře součástí projektu Povodí Ohře, které připravuej PD na obnovu koryta potoka.

### použité vegetační prvky

není předmětem dokumentace

### biotechnická, protierozní opatření

není předmětem dokumentace

## popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na ovzuší, vodu, odpady ani půdu. Bude se i nadále jednat o mosty překlenující Šluknovský potok. .

### vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba není v soustavě NATURA 2000

### Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí,

Posouzení vlivu na životní prostředí je uvedeno v dokladové části.

### v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Navržená stavba nevyžaduje ochranná ani bezpečnostní pásma.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostnÍ PÁSMA

## ochrana obyvatelstva

Neřeší se, netýká se této stavby

## zásady organizace výstavby

### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Netýká se – jedná se o stávající objekt

### Odvodnění staveniště

Staveniště nebude

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení bude stávající z komunikace v části Císařský.

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavební činnost spojená s výstavbou zhorší životní prostředí v bezprostřední blízkosti Stavební činnost spojená s výstavbou zhorší životní prostředí v bezprostřední blízkosti stavby. V pracovní dny po dobu pracovní doby od 7:00 do 17:00 hodin se zvýší hlučnost a prašnost. Zhotovitel musí na své náklady zajistit pravidelný úklid staveniště tak, aby nedocházelo ke znečišťování přilehlých pozemků, a místních komunikací. Zároveň musí dodržovat pracovní dobu, aby nedocházelo k nadměrné hlučnosti v době oběda, noční a ve dnech pracovního volna a klidu.

Během stavební činnosti je třeba ze strany všech účastníků výstavby dodržovat zejména následující ustanovení a předpisy:

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů.

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.

Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk způsobený v průběhu stavební činnosti splňoval limity příslušných hygienických norem, v okolí stavby se nacházejí obytné objekty.

V souladu s platnou legislativou je nejvýše přípustná hladina hluku ze stavební činnosti stanovena na LAeq,lim = 60 dB(A) pro dobu mezi 7:00 až 21:00 h, pro dobu 6-7h a 21-22h na LAeq,lim = 50 dB(A) a pro noční dobu pak na LAeq,lim = 40 dB(A). Nejvýše přípustná hladina hluku pro vnitřní prostor chráněných objektů je stanovena na LAeq,lim = 40 dB(A) pro den, respektive LAeq,lim = 30 dB(A) pro noc pro hluk pronikající do vnitřního prostoru obytných staveb z venku.

Případná úprava nejvýše přípustných hodnot musí být v souladu s vyjádřením obyvatel dotčených obytných objektů a k jejímu provedení.

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby jednotlivých mostů dojde k vybourání celkových konstrukcí.

### Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Jedná se o stavební úpravy mostů. Dočasné zábory komunikací budou ve velké míře zajištěny objížďkami. Toto bude schvále PČR na základě vypracovaného návrhu inženýrských opatření.

### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Dle Zákona o odpadech č.541/2020 Sb. a prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.503/2004, kterou se stanovuje Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, atd., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů je provedeno zatřídění odpadů, které vzniknou při realizaci této stavební akce a určeno, jak budou tyto odpady likvidovány.

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a povinnosti státní správy a právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle výše uvedeného Zákona č.106/2005 Sb. a navazujících vyhlášek. Státní správu v oblasti nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního prostředí.

Každý původce odpadů je mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu – zhotovitel stavby v rámci svého programu o likvidaci odpadů. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, je povinen zajistit zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložením na skládku, spálení aj.). Dále je původce odpadů povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem.

V souladu se zákonem č.185/2001 Sb., O odpadech jsou odpady zatříděny dle Katalogu odpadů, vyhláška MŽP č.93/2016 Sb. do následujících kódů:

katalog. č.	název odpadu	kategorie odpadu	množství

17 01 07 	Stavební suť	ostatní	dle výkazu výměr

17 05 03	Zemina a kamení obsahující neb. Látky	N	dle výkazu výměr

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod. č. 	ostatní	dle výkazu výměr

17 05 03	ostatní	dle výkazu výměr

17 05 04	Železo a ocel	ostatní	dle výkazu výměr

17 03 01 	Asfaltové směsi obsahující dehet	N	dle výkazu výměr

Odpad bude roztříděn a předán oprávněné osobě k likvidaci. Ocel a železo bude odvezena do sběrny druhotných surovin.

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nepředpokládají velké přesuny zemních prací. Jedná se o obnovu stávajících mostů.

### Ochrana životního prostředí při výstavby

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat sociální zázemí ve stávajícím objektu č. 12 nebo bude v místě zařízení staveniště. Kde bude umístěno přenosné WC např. TOI TOI. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. Opady, které je možno recyklovat, budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny.

Stavbou nedojde k zásahu do stávajících chráněných prvků krajiny a přírody. Případný únik škodlivin s obsahem ropných látek (např. úkapy motorových vozidel) při stavebních pracích je řešena zásobou absorpčního materiálu-VAPEX- uskladněného ve volně přístupných mobilních boxech umístěných v místě plochy zařízení stavby.

Při případné havárii ropných látek bude bezprostředně použito absorpčního materiálu a následně budou kontaminované zeminy odvezeny mimo lokalitu stavby na skládku určenou pro skladování kontaminovaných zemin, aby nedošlo k jejich úniku do přilehlých vodotečí.

Zhotovitel stavby je během stavební činnosti povinen dodržovat následující podmínky:

- stacionární stroje (kompresory, elektrocentrály apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby ocelovou vodotěsnou vanou umístěnou pod strojem

- na stavbě bude v mimopracovní dobu zajištěna ostraha zamezující vstupu nepovolaných osob, které by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatními materiály způsobit únik ropných látek do okolí stavby

- při demolicích bude využíváno hydrodemolice – kropení

- likvidace vybouraných hmot bude možná pouze odvozem na povolenou skládku nebo k recyklaci

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby, stavebních a montážních prací je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění:

- zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

- vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují se další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 68/2010 Sb., který se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- norma ČSN 73 8101 – Lešení (práce ve výškách)

- norma ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce

- norma ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a to oplocením a zábranami. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Nařízení vlády č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Plán BOZP bude vypracován s vítězným zhotovitelem na postup prací jím zvolený!

### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání.

### Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Při obnově mostů dojde k omezení přístupu ke stávajícím objektům, veškeré postupy v závislosti na omezení dopravy, osazení dočasného dopravního značení bude vypracován oprávněnou osobou. Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR..

### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Speciální podmínky při provádění stavby nejsou předpokládány.

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Investor předpokládá zahájení stavby po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavba bude realizována a dokončena do 24 měsíců od jejího zahájení.

Mosty budou realizovány postupně.

## Celkové vodohospodářské řešení

Technické řešení dešťové kanalizace.

Neřeší se jedná se o stávající likvidaci dešťových vod.

Datum: 	12/2021

Zpracoval: 	Jiří Bárta